1. 通信基础配置

- 物理链路：UART / USB CDC (虚拟串口)

- 波特率：115200 bps

- 配置：8-N-1 (8位数据，无校验，1位停止位)

- 字节序：多字节整型采用 Big-Endian (大端) 传输

2. 帧结构定义 (Frame Structure)

采用“固定包头 + 变长载荷 + 强校验”结构，总长度为 $16 + N$ 字节。

| 偏移 | 字段名 | 长度 (B) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Header | 2 | 固定为 0x55 0xAA |
| 2 | Version | 1 | 协议版本，当前为 0x01 |
| 3 | MsgType | 1 | 消息类型（详见第 3 节） |
| 4 | SeqID | 4 | 序列号（PC: 0~2G, MCU: 2G~4G） |
| 8 | Timestamp | 4 | Unix 时间戳 (秒) |
| 12 | Length | 2 | Payload 长度 N |
| 14 | Payload | N | UTF-8 编码的 JSON 字符串 |
| 14+N | CRC16 | 2 | CRC16-CCITT 校验值（从 Version 到 Payload） |
| 16+N | EOF | 2 | 固定为 0x0D 0x0A (\r\n) |

3. 消息类型与应答机制 (ACK)

3.1 核心消息类型 (MsgType)

- 控制类 (PC → MCU): 0x10 (CMD_REQ_CONFIRM), 0x11 (CMD_SYS_NOTIFY)

- 事件类 (MCU → PC): 0x20 (EVT_USER_ACTION), 0x21 (EVT_HEARTBEAT)

- 应答类 (双向): 0x00 (ACK_OK), 0x01 (ACK_ERROR), 0x02 (ACK_BUSY), 0x03 (ACK_INVALID)

3.2 确认规则

- 链路确认：接收方收到非 ACK 消息后，必须在 300ms 内回复 ACK 帧。

- ACK 匹配：应答帧的 SeqID 必须与请求帧的 SeqID 严格一致。

4. 可靠性设计 (重传与心跳)

4.1 超时重传策略

- 阈值：T_ACK = 500ms

- 最大尝试次数：N_RETRY = 3 次

- 失败处理：

  - PC 端：若 3 次重传均无 ACK，标记硬件离线，回滚数据库事务。

  - MCU 端：若重传失败，在 OLED 显示“通讯失败”，并发出报警音。

4.2 序列号 (SeqID) 空间隔离

- PC 端发起：0x00000000 - 0x7FFFFFFF（单调递增，溢出归零）

- MCU 端发起：0x80000000 - 0xFFFFFFFF（单调递增，溢出归零）

- 幂等性：接收端缓存最近 5 个已处理的 SeqID，重复收到仅回复 ACK_OK，不触发业务。

4.3 校验算法

- 算法：CRC16-CCITT (多项式: x^{16} + x^{12} + x^5 + 1)

- 优势：相比 XOR 具有极高的检错率，适配 STM32 硬件 CRC 单元。

4.4 心跳检测

- 频率：MCU 每 5s 发送一次 EVT_HEARTBEAT。

- 掉线判定：PC 连续 15s 未收到心跳或业务数据，判定为离线。

5. 业务状态机 (FSM)

5.1 资产生命周期 (Asset State)

- IN_STOCK (在库), BORROWED (借出), REPAIR (维修), SCRAP (报废)

5.2 事务处理状态机 (Transaction State)

- IDLE：初始状态。

- WAIT_ACK：PC 发送请求后，等待硬件回复链路确认。

- WAIT_HW：收到 ACK_OK 后，等待用户物理按键。

- UPDATING：收到用户确认结果，正在操作数据库。

6. 异常处理闭环

| 异常事件 | 触发条件 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| CRC 校验失败 | 接收数据损坏 | 回复 ACK_ERROR，发送方立即重发原 SeqID 包 |
| 操作超时 | 用户 30s 未按键 | MCU 上报 confirm_result: TIMEOUT，PC 回滚状态 |
| 设备忙 | MCU 正在处理上一单 | MCU 回复 ACK_BUSY，PC 提示用户稍后重试 |
| 链路中断 | 重传 3 次失败 | PC 将该单标记为“异常终止”，提示检查物理连线 |

7. 报文示例 (JSON Payload)

PC 发起借用确认 (CMD_REQ_CONFIRM)

JSON

{

"asset_id": "AS-0924",

"action_type": "BORROW",

"user_name": "赵子墨",

"wait_timeout": 30000

}

MCU 上报按键结果 (EVT_USER_ACTION)

JSON

{

"asset_id": "AS-0924",

"confirm_result": "CONFIRMED",

"hw_sn": "STM32F103-A23"

}